山东建筑大学2017~2018学年第1学期

专科 2017年级 建筑工程管理 专业自学周历

课程名称：     建筑结构与地基基础

教材名称：  建筑结构、地基基础  出版社  中国建筑工业出版社、科学出版社   主编  湖南大学何益斌 、高忠

版本：2005 年 2 月第  一 版

面授学时：24 ；自学学时：   ；实验学时：0  ；指导/制定教师：陈云娟 第1页共 2 页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑结构 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一、三章 | 建筑结构分类、 结构材料力学性能 |  | 2-1（P17） | 辅导答疑时间 |
| 2 | 第二章 | 荷载分类及其代表值、 极限状态设计法 |  | 2-3，2-8，2-11，2-12，2-19（P17） |  |
| 3 | 第四章 | 钢筋混凝土结构受弯及受压构件、 预应力混凝土结构、平面楼盖 |  | 4-1,4-2,4-6,4-12,4-15（P156） 4-3（P157） |  |
| 4 | 第五章 | 砌体结构强度等级、力学性能 静力计算方案、受压承载力计算 |  | 习题：5-1,5-4,5-7（P203） |  |
| 5 | 第六章 | 钢结构材料及选用原则、基本构件计算 |  | 6-1（P217） |  |
| 地基基础 |  |  |  |  |  |
| 6 | 第一、二章 | 地基勘察目的、任务、方法 |  | 2.2，2.3，2.5（P31） |  |
| 7 | 第三章 | 柱下独立基础设计、地基变形验算与不均匀沉降 |  | 3.4（P65） |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 第四章 | 条形基础设计原则、计算模型、理论以及设计算例分析 |  | 4.1（P95） |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 第五章 | 筏型基础设计要求、内力计算 箱型基础构造特点、内力及地基计算 |  | 5.1（P125） |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

附件：测验题

1.混合结构房屋中，刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不宜小于多少？（5分）

A、120mm    B、180mm      C、240mm       D、370mm

2.砌体墙、柱高厚比验算与下列何因素无关？（5分）

A、砂浆强度等级                            B、块体材料强度等级

C、墙、柱的支撑条件                        D、墙体开洞大小

3．砌体墙、柱应符合允许高厚比的要求，原因是什么？（5分）

A、保证局部受压承载力

B、保证抗弯承载力

C、满足正常使用极限状态要求的重要构造措施

D、满足承载能力极限状态要求的重要构造措施

4.混合结构房屋中，当横墙的开洞率小于何值时，该墙可作为刚性和刚弹性方案房屋的横墙？（5分）

A、50%        B、60%          C、70%          D、80%

5.构筑物基础如图2所示，在设计地面标高处作用有偏心荷载680kN，偏心距1.31m，基础埋深为2m，底面尺寸为4m X 2m ，求边缘最大压力。(20分)

（附：rG=20kN/m3，a=l2-e，pmax=2(F+G)3ab）

5.某柱下单独基础,基底尺寸为b×l=2m×3m，地基土上层为粉质粘土，重度18kN/m3，厚4米，下层为淤泥质粘土，软弱下卧层承载力特征值fakz=50kPa，ηdz=1.0，根据扩散角原理θ=22∘，tgθ=0.404。已知基底处地基强度满足，基底附加压力值P0＝180Kpa，试验算软弱下卧层的承载力是否满足要求。（20分）

6.某条形基础，上部结构传至基础顶面的竖向荷载Fk=320kN/m，基础宽度

b＝4m，基础埋置深度d＝2m，基础底面以上土层的天然重度γ＝18kN/m3，基础及其上土的平均重度为20kN/m3，基础底面至软弱下卧层顶面距离z=2m，已知扩散角θ=25度计算扩散到软弱下卧层顶面处的附加压力值。（20分）

7．桩基础相应于荷载效应标准组合时作用于标高－0.500m处的荷载，，采用直径300mm的预制管桩，承台的尺寸、工程桩的布置和土层的各项参数如图所示，试对该桩基进行验算。（20分）

（注：图中的不同土层的为相应土层的桩的极限侧阻力标准值，为桩的极限端阻力标准值，相应的特征值取极限值的0.5倍）