山东建筑大学2017～2018学年第1学期

函授 本 科 2014 年级 工程造价 专业自学周历

课程名称：建筑工程估价

面授学时：14；   自学学时：48 ；   指导教师：     第1页共1页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 | 建筑工程估价特点、基本建设预算 | 一、二相关部分 | 1月面授辅导答疑时 |
| 2 | 第2章 | 基础定额、施工定额、预算定额、概算定额 | 一、二相关部分 |  |
| 3 | 第2章 | 人工、材料、机械消耗量的确定 | 一、二相关部分 |  |
| 4 | 第3章 | 建筑安装工程费用组成 | 一、二相关部分 |  |
| 5 | 第4章 | 工程量清单的编制 | 一、二相关部分 |  |
| 6 | 第4章 | 工程量清单投标报价 | 一、二相关部分 |  |
| 7 | 第5章 | 土方工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 8 | 第6章 | 桩与地基基础工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 9 | 第7章 | 砌筑工程工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 10 | 第8章 | 混凝土工程工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 11 | 第8章 | 钢筋工程量计算与平法标注 | 一、二相关部分 |  |
| 12 | 第9-11章 | 防水、保温工程、钢结构工程、门窗工程 | 一、二相关部分 |  |
| 13 | 第12章 | 楼地面工程工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 14 | 第13章 | 墙柱面工程工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 15 | 第14章 | 天棚工程工程量清单编制与报价 | 一、二相关部分 |  |
| 16 | 第15-20章 | 措施项目工程量计算 | 一、二相关部分 |  |

测验作业一

一、填空题

1、成本核算的对象是（      ）。

2、三算对比是（    ）、（    ）和（     ）的比较。

3、两算对比是（    ）和（    ）的比较

4、建设项目的总投资包括（    ）和（    ）两部分。

5、广义的工程造价包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）六部分。

6、静态投资包括（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

7、动态投资包括（    ）、（    ）和（    ）。

8、建筑安装工程费包括（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

9、直接费包括（    ）和（    ）。

10、间接费包括（    ）和（    ）。

11、规费包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

12、建设工程税金包括（    ）、（    ）和（    ）。

13、规费中的社会保障费包括（    ）、（    ）和（    ）。

14、定额具有（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）等性质。

15、企业定额由（    ）、（    ）和（    ）3部分组成。

16、劳动定额按其表现形式有（    ）和（   ）两种。

17、企业定额和消耗量定额的编制水平分别是（    ）和（    ）。

18、工人的工作时间分为（    ）和（    ）两部分。

19、定额时间由（    ）、（    ）和（    ）3部分组成。

20、工人的有效工作时间包括（    ）、（    ）和（    ）3部分。

21、非定额时间（损失时间）由（    ）、（    ）和（    ）3部分。

22、消耗量定额中人工消耗指标包括（    ）、（    ）、（    ）和（    ）四项。

23、材料消耗定额的材料消耗量包括（    ）和（    ）数量。

24、消耗量定额的材料消耗指标包括（    ）、（    ）和（    ）。

25、材料预算价格包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

26、一个完整的工程量清单包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

27、分部分项工程量清单项目编码采用（  ）位阿拉伯数字，（   ）级编码。各级编码的含义分别是（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

28、工程量清单的编制主体是（    ）或（       ）。

29、工程量清单报价由（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）组成。

30、综合单价包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

二、名词解释

单项工程、单位工程、投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算、竣工决算、定额、企业定额、消耗量定额、劳动定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额

三、综合题

1、如下图，砖基础，3：7灰土垫层300mm，防水砂浆防潮层至设计室内地坪的高度为60mm。分别计算：

（1）条形基础挖土方清单及定额工程量；

（2）砖条形基础工程量；

（3）3：7灰土垫层工程量；

（4）防水砂浆防潮层工程量

3:7灰土

250

130

3：7灰土

2、某传达室，砖墙用Ｍ2.5混合砂浆砌筑，Ｍ1为1000ｍｍ×2400ｍｍ，Ｍ2为900ｍｍ×2400ｍｍ，C1为1500ｍｍ×1500ｍｍ，门窗上部均设过梁，断面为240ｍｍ×180ｍｍ，长度按门窗洞口宽度每边增加250ｍｍ；外墙均设圈梁(内墙不设)，断面为240ｍｍ×240ｍｍ，

计算：（1）内外墙清单和定额工程量；

（2）建筑面积；

（3）门窗工程量；

（4）圈梁和过梁工程量。

3、某现浇钢筋混凝土有梁板，混凝土为Ｃ25。

（1）计算有梁板工程量；

（2）计算有梁板模板工程量。

测验作业二

一、填空题

1、其他项目清单中招标人部分包括（    ）和（    ）

2、分部分项工程量清单的四统一是指（    ）、（    ）、（    ）和（    ）的统一。

3、措施项目清单以（    ）为计量单位，相应数量为（    ）。

4、《建设工程工程量清单计价规范》编号为（    ），自（     ）起实施。

5、《建设工程工程量清单计价规范》包括（    ）和（    ）两部分。

6、《建设工程工程量清单计价规范》具有（    ）、（    ）、（    ）和（    ）等特点。

7、四线指（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

8、两面指（    ）和（    ）。

9、工程类别的确定，是以（    ）为划分对象。

10、人工费包括（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

11、场地平整适用于建筑场地厚度在（    ）以内的就地挖、填、运、找平。

12、土石方的开挖、运输，均按（     ）体积，以立方米计算。

13、基础与墙身以（    ）为界。

14、有梁板的柱高，自（     ）至（    ）之间的高度计算，无梁板的柱高自（    ）至（    ）之间的高度计算。

15、梁与柱连接时，梁长算至（    ），梁与板整体现浇时，梁高计算至（    ）。

16、无梁板的工程量按（    ）和（    ）体积之和计算。

17、基础土石方开挖深度，自（    ）计算至（    ），有垫层时计算至（    ）。

18、现浇混凝土墙与基础的划分，以（    ）为分界线，以下为基础，以上为墙身。

19、楼地面找平层和整体面层均按（    ）以平方米计算，应扣除（       ）等所占面积，块料面层按设计图示尺寸（    ）以平方米计算。

20、内墙抹灰以平方米计算，内墙抹灰的长度，以（    ）间的（    ）计算。外墙抹灰面积按设计外墙抹灰的（    ）面积以平方米计算。

21、柱面贴块料面层按（    ）乘装饰高度以平方米计算。

22、室内天棚装饰面距设计室内地坪在（    ）以上时，方可计算满堂脚手架，室内净高度超过（    ）时，方可计算增加层。满堂脚手架按（    ）计算。

23、现浇混凝土模板工程量，除另有规定外，应区别模板的材质，按混凝土与模板的（    ）的面积，以平方米计算。

24、独立柱脚手架按柱图示结构外围轴承另加（   ）m，乘以设计柱高以平方米计算。

25、构造柱模板，按混凝土（    ）乘以柱高以平方米计算。

26、现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑，定额按支模高度（    ）编制。

27、劳动定额制定的基本方法通常有（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

28、材料消耗定额的制定方法有（    ）、（    ）、（    ）和（    ）。

29、现浇钢筋混凝土过梁长度按设计规定计算。设计无规定时，按门窗洞口宽度两端各加（    ）计算。

二、名词解释

直接费、人工费、材料费、措施费、工程量清单、分部分项工程量清单、措施项目清单、预留金、总承包服务费、材料购置费。

三、综合题

1、如图所示构造柱，总高为24ｍ，16根，混凝土为C25，计算构造柱现浇混凝土工程量。

2、如图所示，请描述该梁的钢筋信息。并计算左支座负筋的单根长度。

6000

4Φ25+2Φ22

4Φ25+2Φ22

①

②

KL1（1）300×700

Ф10@100/200（2） 2Φ25

3、某工程如图所示，内墙面抹1:2水泥砂浆底，1:3石灰砂浆找平层，麻刀石灰浆面层，共20ｍｍ厚。内墙裙采用1:3水泥砂浆打底（19厚），1:2.5水泥砂浆面层（6厚），外墙面抹水泥砂浆，底层为1：3水泥砂浆打底14ｍｍ厚，面层为1：2水泥砂浆抹面6ｍｍ厚；外墙裙水刷石，地面铺设600mm×600mm全瓷米黄色玻化砖。计算内墙面、墙裙抹灰及地面面层工程量。Ｍ：1000ｍｍ×2700ｍｍ；Ｃ：1500ｍｍ×1800ｍｍ

计算：（1）该工程建筑面积；

（2）内墙面、内墙裙、外墙面、外墙裙工程量

（3）地面面层工程量。