山东建筑大学2017~2018学年第1学期

函授 专升本科 2016年级  土木工程专业自学周历

课程名称：高层建筑结构设计

教材名称：高层建筑结构设计 出版社：武汉大学出版社 主编：沈小璞、陈道政

版本：2014年1月第1版、2014年11月第2次印刷

面授学时    ；自学学时：   ；实验学时：  ；指导教师：刘之春       第1页共1页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 | 高层建筑结构的类型与分类，高层建筑结构的设计特点 |  | P16 1-2,1-3,1-5 | 7月面授辅导时 |
| 2 | 第2章第1、2节 | 高层建筑的结构体系（组成、特点和应用），结构布置原则 |  |  |  |
| 3 | 第2章第3、4、5、6节 | 高层建筑结构设计的基本要求 |  | P54 2-1,2-4,2-5,2-6 |  |
| 4 | 第3章 | 高层建筑结构的荷载效应和地震作用效应组合 |  | P74 3-2,3-8,3-9,3-10 |  |
| 5 | 第4章 | 高层建筑结构简化计算原则和计算简图处理 |  | P97 4-2,4-10 |  |
| 6 | 第5章第1、2节 | 框架结构布置与计算简图，框架结构的内力和位移计算 |  |  |  |
| 7 | 第5章第3、4节 | 框架梁、柱的最不利内力组合，延性框架的概念设计 |  |  |  |
| 8 | 第5章第5节 | 框架梁的承载力设计计算与构造要求 |  | P170 5-8 |  |
| 9 | 第5章第6、7节 | 框架柱的承载力设计计算与构造要求，框架节点的承载力设计计算与构造要求 | 第一次测试作业 |  |  |
| 10 | 第6章第1、2、3节 | 剪力墙的内力与位移计算，水平荷载下剪力墙的受力变形特点 |  | P207 6-1，6-3,6-10 |  |
| 11 | 第6章第4节 | 剪力墙墙肢正截面和斜截面承载力计算，墙肢的构造要求 |  |  |  |
| 12 | 第6章第4、5节 | 剪力墙连梁正截面和斜截面承载力计算，连梁的构造要求 |  | P207 6-14 |  |
| 13 | 第7章第1、2、3节 | 框剪结构协同工作原理，水平荷载下框剪结构的内力位移计算 |  |  |  |
| 14 | 第7章第4、5节 | 框剪结构在水平荷载作用下的受力、侧移特点，框剪结构的界面设计与构造要求 | 第二次测试作业 | P247 7-1，7-5，7-9，7-13,7-22 |  |
| 15 | 第8章 | 筒体结构的布置与受力特征，筒体结构的截面设计 |  | P264 8-1，8-2 |  |
| 16 | 第9章 | 组合结构的布置与构造要求 |  | P282 9-1 |  |

附件：测验作业

测验作业一

一、判断：(在正确叙述后面的括号内填“√”，在错误叙述后面的括号内填“×”)

1、高层建筑结构的竖向和水平布置宜使结构具有合理的刚度和承载力分布，避免因刚度和承载力局部突变或结构扭转效应而形成薄弱部位。（   ）

2、在高层建筑结构抗震设计时，应保证结构的整体抗震性能，使整体结构具有必要的承载能力、刚度和延性。（  ）

3、抗震设计时，高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。（  ）

4、框筒结构是由核心筒与外围的稀柱框架组成的筒体结构。（  ）

5、高层混凝土结构宜采用高强高性能混凝土和高强钢筋；构件内力较大或抗震性能有较高要求时，宜采用钢骨混凝土、钢管混凝土构件。（  ）

6、高层建筑的填充墙、隔墙等非结构构件宜采用各类轻质材料，构造上应与主体结构可靠连接，并应满足承载力、稳定和变形要求。（  ）

7、高层建筑应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载、风荷载和地震作用的能力。（  ）

8、对抗风有利的平面形状是简单规则的凸平面，如圆形、正多边形、椭圆形、鼓形等平面。（  ）

9、抗震设计时，伸缩缝和沉降缝应留有足够的宽度，满足防震缝的要求。（  ）

10、结构防震缝宜沿房屋全高设置，地下室、基础可不设防震缝，但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接。（  ）

11、防震缝两侧结构体系不同时，防震缝宽度应按不利的结构类型确定。（  ）12、高层建筑结构整体计算分析时，只考虑了主要结构构件(梁、柱、剪力墙和筒体等)的刚度，没有考虑非承重结构构件的刚度，因而计算的自振周期较实际的偏长，按这一周期计算的地震力偏小。（  ）

13、高层建筑的楼屋面采用现浇钢筋混凝土楼板，进行结构内力与位移计算时，可将楼板视为水平放置的深梁，具有很大的面内刚度，可近似认为楼板在其自身平面内为无限刚性。（  ）

14、在高层建筑结构内力与位移计算时，当采用现浇钢筋混凝土楼盖中，混凝土梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。（  ）

15、框架结构应设计成双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外，不应采用铰接。（  ）

16、框架结构的底层柱下端，在强震下可能出现塑性铰。为了提高抗震安全度，可以将框架结构底层柱下端弯矩设计值乘以增大系数，以加强底层柱下端的实际受弯承载力，推迟塑性铰的出现。（  ）

17、框架柱的轴压比是指考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。（  ）

18、框架梁最大配筋率的主要考虑因素包括保证梁端截面的延性、梁端配筋不致过密而影响混凝土的浇筑质量等。（  ）

19、高层建筑结构中框架柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。（  ）

20、剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大，平面外刚度及承载力都很小，因此，应注意剪力墙平面外受弯时的安全问题。（  ）

二、填空题

1、用钢筋混凝土剪力墙承受竖向荷载和抵抗侧向力的结构称为（         ），用于抗震时也称为抗震墙结构。

2、目前，我国大量的钢筋混凝土高层建筑结构最常采用的四种结构体系分别为框架结构、剪力墙结构、（          ）和筒体结构。

3、当框架结构房屋的层数不多时，其侧移主要表现为整体（     ）变形，整体（     ）变形很小。

4、房屋的高宽比愈大，水平荷载作用下的侧移愈（     ），抗倾覆作用的能力愈小。

5、我国规范规定，高层建筑结构抗震设防的目标是：（       ）、中震可修、大震不倒。

6、高层建筑结构设计对不规则结构的考虑：允许采用（         ），但需采取有效措施；尽可能避免特别不规则结构；不允许采用严重不规则结构。

7、高层框架结构设计时，框架梁的梁端截面控制内力主要是（         ）、最大负弯矩、（        ）。

8、高层建筑结构的抗震措施包括计算措施和（        ）。

三、简答

1、在水平荷载作用下，框架结构的水平侧移由哪两部分组成？这两部分侧移分别由哪种内力引起？框架为什么具有剪切型侧移曲线？

2、框架柱的箍筋有哪些作用？为什么抗震设防时轴压比大的框架柱配箍率也大？

3、在进行框架结构设计时，不仅要满足承载力要求，同时为了使结构具有良好的耗能能力及在强震下结构不倒塌，抗震结构要设计成延性结构。请简要回答下述问题：设计延性框架应遵守的原则是什么？各原则的含义是什么？

测验作业二

一、判断：(在正确叙述后面的括号内填“√”，在错误叙述后面的括号内填“×”，每小题1分，共20分)

1、高层建筑结构应注重概念设计，重视结构的选型和平面、立面布置的规则性，加强构造措施，择优选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系。（  ）

2、如果结构严重不规则、整体性差，则按目前的结构设计及计算技术水平，较难保证结构的抗震性能。（  ）

3、板柱-剪力墙结构是由无梁楼盖和柱组成的板柱框架与剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。（  ）

4、高层建筑混凝土结构宜采取措施减小混凝土收缩、徐变、温度变化、基础差异沉降等非荷载效应的不利影响。（  ）

5、高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。（  ）

6、高层建筑结构抗震设计时宜具有多道防线。（  ）

7、在高层建筑的一个独立结构单元内，结构平面形状宜简单、规则，质量、刚度和承载力分布宜均匀。（  ）

8、平面不规则、质量与刚度偏心和抗扭刚度较弱的高层建筑结构，在地震中遭受到的破坏较轻。（  ）

9、提高高层建筑屋面板的配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度，并使其分布较均匀，避免出现明显的集中裂缝。（  ）

10、目前，高层建筑结构设计计算中，地震按中震考虑；结构构件的刚度采用弹塑性阶段的刚度；内力与位移分析考虑弹塑性变形。（  ）

11、当采用有效的构造措施和施工措施减小温度和混凝土收缩对结构的影响时，可适当放宽伸缩缝的间距。（  ）

12、高层建筑层数多、高度大，为保证高层建筑结构具有必要的刚度，应对其楼层位移加以控制。（  ）

13、高层建筑结构的变形和内力可按弹性方法计算。框架梁及连梁等构件不能考虑塑性变形引起的内力重分布。（  ）

14、高层建筑结构的分析计算模型应根据结构实际情况确定。所选取的分析模型应能较准确地反映结构中各构件的实际受力状况。（  ）

15、高层建筑结构地震作用效应计算时，可对剪力墙连梁刚度予以折减，折减系数不宜小于0.5。（  ）

16、震害调查表明，单跨框架结构，尤其是层数较多的高层建筑，震害比较严重。因此，抗震设计的框架结构不应采用冗余度低的单跨框架（  ）。

17、为了提高框架梁端斜截面受剪承载力，在确定梁端剪力设计值时，可考虑增大梁端剪力，以体现“强剪弱弯”的要求。（  ）

18、框架柱的轴压比是指考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。（  ）

19、抗震设计时，限制框架柱的轴压比主要是为了保证柱的延性要求。（  ）

20、震害调查表明，有地下室的高层建筑的破坏比较轻，而且有地下室对提高地基的承载力有利，对结构抗倾覆有利。（  ）

二、填空题

1、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ 3-2010）（简称为《高规》）规定，（     ）层及以上,或高度超过28m的住宅为为高层建筑。

2、高层建筑结构的结构构件，按采用的材料分类，可分为：  （       ），  钢筋混凝土构件，组合构件（钢骨混凝土构件 ，钢管混凝土构件）。

3、为了实现三水准抗震设防目标，我国高层结构的抗震设计采取二阶段设计法，其中，第一阶段为（          ），第二阶段为验算阶段。

4、抗震设计时，框架柱箍筋应为封闭式，其末端应做成（     ）°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径，且不应小于75mm。

5、减小钢筋混凝土框架梁端的相对受压区高度可以（       ）梁的延性，在框架梁端下部配置一定数量的受压钢筋可以减小框架梁端相对受压区高度。

6、两阶段抗震设计方法的第二阶段为弹塑性变形验算，采用（       ）计算地震作用及其效应。目前常用计算方法为弹塑性时程分析法、静力弹塑性分析法（推覆分析）。

7、剪力墙的特点是平面内刚度及承载力都很（    ），平面外刚度及承载力都很小。

8、高层框架结构设计时，框架柱的控制截面是柱下端截面、(           )。

9、我国规范中对平面不规则结构的定义主要考虑三个指标：（       ），凹凸不规则，（    ）。

三、简答题

1、简要叙述框架结构体系、剪力墙结构体系和框架－剪力墙结构体系，各自的主要抗侧力结构构件？并按照我国规范要求的适用高度从低到高的顺序排列这三种结构体系。

2、在水平荷载作用下，联肢墙的连梁弯矩沿结构高度分布有何特点？连梁弯矩沿结构高度分布与整体系数α有何关系？墙肢轴力、墙肢弯矩与整体系数α有何关系？

3、“框架—剪力墙结构中，在水平荷载作用下弯矩最大的框架柱出现在结构高度的底部”，这一观点是否正确？为什么？随着刚度特征值λ的增大，框架—剪力墙结构中，剪力最大的框架柱所在楼层向上还是向下移动？