山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授 本 科 2015、2017年级  土木工程 专业自学周历

课程名称：     钢结构

教材名称：     钢结构          出版社  武汉理工大学出版社  主编  戴国欣

版本：  2012 年  7 月第 四  版

面授学时：  ；自学学时：   ；实验学时：  ；指导/制定教师：翟红  第1页共3页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点； 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 钢结构的特点；设计方法基本概念 |  |  | 6月面授辅导时 |
| 2 | 2.1～2.4 | 钢材的破坏形式；主要性能和影响因素 |  |  |  |
| 3 | 2.5～2.7 | 复杂应力作用；疲劳；钢的种类、牌号 |  |  |  |
| 4 | 3.1～3.2 | 焊缝连接形式；对接焊缝构造和计算 |  |  |  |
| 5 | 3.3～3.5 | 角焊缝构造和计算；焊接应力和变形 |  | 3.1 3.2 |  |
| 6 | 3.6 | 螺栓连接构造；普通螺栓连接的性能和计算 |  | 3.7 |  |
| 7 | 3.7～3.8 | 高强度螺栓连接性能和计算 | 完成测验作业一 | 3.8 |  |
| 8 | 4.1～4.2 | 轴心受力构件的强度、刚度计算 |  | 4.1 |  |
| 9 | 4.3 | 轴心受压构件的整体稳定和局部稳定 |  |  |  |
| 10 | 4.4～4.5 | 轴心受压柱的设计； |  | 4.5 4.7 |  |
| 11 | 5.1～5.3 | 受弯构件的强度、刚度 |  | 5.1 |  |
| 12 | 5.4 | 受弯构件整体稳定影响因素、计算 |  | 5.3 |  |
| 13 | 5.5～5.6 | 型钢梁、组合梁的设计 |  | 5.4 |  |
| 14 | 5.7 | 组合梁的局部稳定；加劲肋设计 |  |  |  |
| 15 | 6.1～6.3 | 拉、压弯构件的强度，压弯构件的稳定 |  |  |  |
| 16 | 6.4～6.6 | 实腹式压弯构件的设计 柱脚传力过程、计算 | 完成测验作业二 |  |  |

第2页共3页

附件：测验作业（一）

1. 影响钢材机械性能的因素有哪些？

2. 钢材的主要性能指标有哪些？

3. 焊缝质量级别分为几级？分别做哪些检验？

4. 受剪螺栓连接破坏的形式有哪些？

5. 分别写出普通螺栓和高强度螺栓受剪连接的传力过程。

6. 分别解释图中的连接符号。

7. 如图所示，双角钢和节点板用直角角焊缝连接，钢材为Q345，焊条E50型,手工焊、采用三面围焊连接，肢背、肢尖的焊缝长度均为300mm，焊脚尺寸h f为8mm，试问在轴心力N=1200KN作用下，此连接焊缝是否能满足强度要求？ffw=200Nmm2

8. 如图所示，母板宽450mm，厚18mm，采用双盖板拼接，盖板宽400mm，厚10mm。承受的轴向静力荷载设计值为N=1700 kN，钢材Q235-B。

(1) 如果采用角焊缝三面围焊，焊条E43系列，手工电弧焊，已知：hf=8mm，ffw=160N/mm2。试确定盖板的最小长度。

(2) 如果改为8.8级M20摩擦型高强度螺栓连接，预拉力P=125 kN，摩擦面喷砂处理，μ=0.45。试确定整个连接所需最少螺栓总数。

第3页共3页

测验作业（二）

1. 轴心受压构件的屈曲形式有哪些？影响轴心受压构件稳定承载力的初始缺陷有哪些？

2. 缀条式格构柱中设横缀条的作用是什么？

3. 影响梁整体稳定的主要因素是什么？

4. 简述组合梁腹板加劲肋的布置原则。

5. 焊接组合梁截面的高度是如何确定的？

6. 轴心受压柱，柱截面由三块钢板焊接成工字形，l0x=8m，l0y=4m。材料为Q235B。轴心力N＝1000KN，试验算其整体稳定。

7. 跨度6米的简支梁，跨中受集中静力荷载F作用，其设计值为78KN。钢材Q235，f=215N/mm2。试验算其强度是否满足？（忽略自重）

8. 如图所示焊接工字形截面简支梁，集中力F（设计值）作用于上翼缘，梁的跨中和两端有次梁与之相连，次梁可作为主梁的侧向支承点，试验算其整体稳定是否满足（忽略自重）？钢材Q235，f＝215N/mm2，βb＝1.75。