山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授  本  科  2015、2017  年级  土木工程   专业自学周历

课程名称：    土力学与地基基础

教材名称：  土力学与地基基础   出版社   武汉理工大学出版社   主编  赵明华

版本：   2014  年   7 月第  4 版

面授学时： 8  ；自学学时：64   ；实验学时：0  ；指导/制定教师：胡文军  第1页共  页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 第二章 | 掌握本课程的特点以及土的颗粒级配及矿物成份；掌握土的组成及结构，以及各部分对土的性质的影响 |  | P44 思考题 2.2 | 6月面授辅导答疑时 |
| 2 | 第二章 | 掌握土的三相简图和直测指标及相关换算指标；掌握无粘性土的密实度指标和粘性土的稠度；了解土(岩)的分类方法及依据 |  | P44 习题 2.3，2.4，2.7 |  |
| 3 | 第三章 | 掌握土中自重应力的计算；掌握基底压应力计算 |  | P 67 习题 3.1，3.3，3.4 |  |
| 4 | 第三章 | 掌握集中荷载及矩形均布荷载作用下附加应力的计算 |  | P 67 习题 3.4，3.6 |  |
| 5 | 第四章 | 了解土的压缩试验，掌握土的压缩性指标a、Es；掌握分层总和法计算地基压缩变形的原理 |  | P96思考题4.1 P97习题4.1 |  |
| 6 | 第四章 | 了解土的渗透性、掌握有效应力原理，了解土的单向渗透固结理论 |  | P97思考题4.6习题4.4 |  |
| 7 | 第五章 | 掌握直剪试验、三轴压缩实压按的试验过程及原理、不同排水条件时剪切试验 |  | P121 思考题5.1，5.2 习题 5.2 |  |
| 8 | 第六章 | 掌握朗肯、库仑定律，并能进行土静止土压力计算；熟悉影响土坡稳定的因素及土坡稳定性分析 |  | P150 思考题 6.2，6.10，6.11 习题 6.3 |  |
| 9 | 第七章 | 了解基础设计的基本规定，掌握基础埋深的确定方；掌握地基承载力的确定方法 |  | P207 思考题 7.2，7.5，7.6 |  |
| 10 | 第七章 | 掌握基础底面尺寸的确定和地基软弱下卧层承载力及变形验算；掌握筏基结构受力计算，了解减轻非均匀沉降的建筑措施与结构措施 |  | P207习题 7.1 |  |
| 11 | 第八章 | 掌握桩的分类，灌注桩、预制桩的施工工艺；掌握桩身结构承载力的计算方法 |  | P248思考题 8.1，8.3，8.4 |  |
| 12 | 第八章 | 掌握桩基础的设计步骤；掌握单桩水平承载力计算的规定及一般步骤 |  | P248习题 8.1 |  |
| 13 | 第九章 | 掌握沉井的分类、施工，了解沉井的设计与计算 |  | P271思考题 9.1，9.2 |  |
| 14 | 第十章 | 掌握基坑支护结构的类型及适用条件；了解排桩、地下连续墙支挡式结构、水泥土桩墙支护等支护结构的施工 |  | P294 思考题 10.1，10.4 |  |
| 15 | 第十一章 | 了解各种软弱土的特征；了解机械压实法的原理、原则及适用范围 |  | P 343 思考题 12.4，12.5 |  |
| 16 | 第十一章 | 了解排水固结法的加固机理、适用范围、施工要点；了解振冲法和加固法的工艺、机理及适用条件、设计要点 | 测验作业 | P 343 习题 12.1 |  |

说明：

附件：测验作业

一、单项选择题。

1、下列指标不属于换算指标的是（      ）

A、土的孔隙比e   B、土的饱和度Sr  C、土的天然密度ρ

2、某砂土地基中的一点的大小主应力分别为400kpa和120kpa，其内摩擦角φ=340，其最大剪应力面与水平面的夹角为（       ）

A、620           B、450           C、500

3、静止土压力EO,主动土压力Ea和被动土压力Ep的大小关系为：（         ）

A、Ea<EO<Ep      B、EO<Ea<Ep      C、Ep<EO<Ea

4、在有侧限的条件下，土所受的竖向压应力与相应的竖向应变之比叫做（　　　）

A、压缩模量ES　　　B、变形模量EO　　C、弹性模量E

5、下列试验方法不适宜用来测定砂类土的抗剪强度指标的是(      )

- A、直剪试验   B、三轴压缩试验    C、无侧限压缩试验

6、某土样，天然重度γ为18.6KN/m3，含水量W=20%，则其干重度γd是（     ）

A、15．5KN/m3       B、8.6KN/m3         C、14.3KN/m3

7、一矩形基础，短边b=3m，长边l=4m，在长边方向作用一偏心荷载。问偏心矩至少为多少时，基底不会出现拉应力？ （    ）

A、  0.5m     B、  0.57m    C、0.67m    D、0.75m

8、有三个土样，测得液性指数IL均为0.25，其天然含水率和塑限WP如下：问哪个土样属于粘土？（    ）

A、W=35%，WP=30%           B、W=30%，WP=26.5%

C、 W=25%，WP=22%          D、 W=35%，WP=33%

9、粘性土从半干硬状态转变到可塑状态的分界含水量称为（　　　）

A、缩限　　　B、液限　　  C、塑限

10、下列基础属于无筋扩展基础的是：（      ）

A、砖基础   B、桩基础     C、扩展基础

二、填空题。

1、地基的剪切破坏随着土的性状而不同，根据地基剪切破坏的特征，可将地基破坏分为             、           和           三种破坏形式。

2、土中应力可分为          和            。一般说来，           不会使地基产生变形，           改变了地基中原有的应力状态，使地基产生变形

3、根据土体在现场受剪时的排水条件，通常将三轴剪试验按加荷速率不同，分为　          、　          、　           、三种。

4、根据粘性土层的应力历史，粘性土可分为三种类型：           、

和             。

5、按承载性能分类，桩可分为：           和              。

三、判断题。

1、整体剪切破坏的特征是剪切破坏面连成一片，地表面有显著的隆起。（  ）

2、土中附加应力的公式为σZ＝KP0，因此在同样的地基上，基底附加应力P0相同的两个建筑

物，其沉降值也应相同。（    ）

3、地基土受压时间越长，地基变形则越大，孔隙水压力也越大。（  ）

4、当土中某点=时，该点不会发生剪切破坏。三轴压缩试验中可通过减小或增大的方法使试样剪切破坏。（    ）

5、为加快施工速度，打人式预制桩常在设置后立即进行静载荷试验（    ）

四、简答题。

1、已知某地基可分为三层，第一层的厚度为H1 重度为γ1 ；第二层的厚度为H2重度为γ2  ；第三层的厚度为H3 重度为γ3。试表示处土中各点的自重应力分布。

2、何谓主动土压力、被动土压力和静止土压力？

3、影响基础埋置深度的因素有哪些？

4、简述减轻不均匀沉降的结构措施。

五、计算题 。

1、某一原状土样，经试验测得基本物理性质指标为：土粒比重ds =2.65，含水量w=14%,密度ρ=1.68g/cm3 ，求该土的干密度ρd ,孔隙比e，饱和度Sr。

2、有一种土，测得其粘聚力c=9.8kPa，内摩擦角φ=15°。当该土中某点σ=280 kPa，τ=80kPa时，判断该点土体是否已达到极限平衡状态。