山东建筑大学2017~2018学年第2学期

函授 专升本科 2017年级  土木工程专业自学周历

课程名称：混凝土与砌体结构

教材名称：混凝土结构、砌体结构 出版社：中国建筑工业出版社 主编：郭继武、施楚贤

版本：2011年9月第1版、2012年11月第3版

面授学时    ；自学学时：   ；实验学时：  ；指导教师：张华英       第1页共1页

| 周次 | 教材章节 | 学 习 重 点、 难 点 | 测验作业 | 习题作业 | 交批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 | 混凝土结构特点、混凝土与钢筋共同工作原理 |  |  | 6月面授辅导时 |
| 2 | 第2章 | 荷载、极限状态概念、极限状态设计实用表达式 |  |  |  |
| 3 | 第3章 | 混凝土与钢筋的力学性能 |  |  |  |
| 4 | 第4章 | 单筋矩形截面梁正截面受弯、斜截面受剪承载力计算方法 | 第一次测验作业 | P103 【4-1、4-2】 |  |
| 5 | 第5章 | 受压构件正截面受弯承载力计算方法（大小偏心受压判断、截面设计及校核） | 第二次测试作业 | P139 【5-1】、【5-3】 |  |
| 6 | 第6章 | 大小偏心受拉承载力计算方法（大小偏心受拉判断、截面设计及校核） |  |  |  |
| 7 | 第7章 | 受扭构件承载力计算方法 |  |  |  |
| 8 | 第8章 | 受弯构件变形、裂缝宽度计算 |  |  |  |
| 9 | 第9章 | 预应力混凝土结构概念、各阶段截面应力分析 |  |  |  |
| 10 | 第10章 | 单向板肋梁楼盖设计（计算简图确定、弹性与塑性设计理论、弯矩包络图等） |  |  |  |
| 11 | 砌体第1、2章 | 砌体材料力学（物理）性能、设计理论 |  |  |  |
| 12 | 第3章 | 无筋砌体结构件设计（受压、局圧、轴心受拉、受弯、受剪） | 第三次测试作业 | P81 【3-13】 |  |
| 13 | 第4章 | 墙体设计（刚性、刚弹性、弹性计算方案确定、墙体高厚比验算方法） |  |  |  |
| 14 | 第5章 | 墙梁、挑梁、过梁设计方法 |  |  |  |
| 15 | 第6章 | 配筋砌体结构构件设计方法 |  |  |  |
| 16 | 第7章 | 砌体结构抗震设计方法（体系与布置、抗震计算及相应构造措施等） |  |  |  |

附件：测验作业

测验作业

一、简答题

1.钢筋与混凝土两种材料在一起工作的主要原因有哪些？

2.钢筋与混凝土之间的粘结作用产生原因主要有哪些？

3.结构的极限状态有哪些？并分别解释。

4.结构应满足哪些功能要求？什么是结构的可靠性？什么是可靠度？

5.混凝土的强度指标有哪些？

6.钢筋的种类及其应用范围？如何确定没有屈服点钢筋的条件屈服强度？

7.简述钢筋混凝土简支梁的三种正截面破坏形式及特点？

8.单筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算时，为何要验算受压区高度条件和最小配筋率条件？

9.简述单筋矩形截面梁截面设计步骤。

10.简述矩形截面梁斜截面受剪承载力计算步骤。

11.如何确定受压构件的计算长度？

12.分别画出大、小偏心受压构件截面的计算应力图形，并给出基本公式。

13.试写出轴心受压构件（排架结构柱除外）考虑轴向力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面的弯矩设计值表达式，并解释其中各项含义及给出相应计算表达式。

14.解释：短期刚度、长期刚度、“最小刚度”原则。

15.预应力混凝土结构构件的优点有哪些？预应力的施加方法有哪些？造成预应力损失的原因有哪些？

16.单向板与双向板的划分标准是什么？

17. 什么是“塑性铰”？其与结构力学中的“理想铰”有何异同？

18.简述砌体结构的优缺点主要有哪些？

19.影响砌体抗压强度的因素主要有哪些？

20.如何确定影响砌体局部抗压强度的计算面积？

21.在梁端支承处砌体的局部受压承载力计算中，梁端有效支承长度与设有刚性垫块时的梁端有效支承长度有何不同？

22.砌体结构房屋的静力计算方案有哪些？并以单层房屋为例，画出相应计算简图。

23.简述有（无）洞口简支墙梁的破坏形态有哪些？连续墙梁的破坏形态有哪些？

24.试述砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙中构造柱的作用。

25.砌体结构房屋主要有哪些类型？不同类型房屋在地震作用下的破坏形态有哪些？

二、计算题

1. 某钢筋混凝土矩形截面梁截面尺寸b× h= 250mm×500mm，混凝土采用C25，钢筋采用HRB335级，弯矩设计值M=125kN·m。试计算受拉钢筋截面面积。（已知：=1.0  , =11.9 N/  , =300N/  ,  =0.550，as=35mm，）。

注：受压区高度可按下式计算。

2. 某矩形截面柱b×h=300 mm×500mm。计算长度，作用轴向力设计值N=300kN，两端弯矩设计值，混凝土采用C30，钢筋采用HRB335级钢筋。已知该柱为大偏心受压构件，请补充给出相应判断计算过程。（已知：=14.3N/，=40mm，，轴压比<0.9）。

3. 某矩形截面柱b×h=450 mm×500mm。计算长度，作用轴向力设计值N=2300kN，两端弯矩设计值，混凝土采用C30，钢筋采用HRB400级钢筋。已知该柱为小偏心受压构件，请补充给出相应判断计算过程。（已知：=14.3N/，=40mm，）。

4.某轴心受压砖柱截面尺寸b× h= 370mm×490mm，柱的计算高度，采用强度等级为MU10的烧结普通砖及M7.5的混合砂浆砌筑。试计算该砖柱底截面承载力。（已知：MU10烧结普通砖及M7.5混合砂浆的砖砌体抗压强度设计值）。